PROGRAM STUDI S1 FISIKA

PENDAHULUAN ILMU MATERIAL (SCFI603511)

SEMESTER 1 2020/2021

PR 4 (Sifat Material)

Batas pengumpulan: 12 November 2020 (23:59)

====================================================================

- Sepotong baja berbentuk tabung silinder (E=207 GPa) memiliki yield strength 310 MPa dikenai beban 11100 N. Berapa diameter baja tersebut agar dapat mulur sepanjang 0.38 mm?

- Single Kristal Zn akan diuji dengan uji tensile pada arah dimana normal bidang slipnya membentuk sudut 65° dengan sumbu tensile. Terdapat 3 kemungkinan arah slip yaitu pada sudut 30°, 48°, dan 78° terhadap sumbu tensile yang sama. Dari ketiganya manakah yang memiliki peluang besar sebagai arah slip.

- Hitung jumlah cacat Frenkel per meter kubik perak klorida pada suhu 350°C. Energi untuk pembentukan cacat adalah 1,1 eV, dan kerapatan AgCl adalah 5,5 g/cm3 pada suhu tersebut.

- Kerapatan Kristal total nilon 6,6 pada suhu ruang adalah 1,213 g/cm3. Pada suhu ruang, bahan ini memiliki struktur triklinik dengan parameter kisi sebagai berikut:

a = 0,497 nm	α = 48,4°

b = 0,547 nm	β = 76,6°

c = 1,729 nm	γ = 62,5°

Jika volume sel satuan Triklinik, Vtri, merupakan fungsi parameter kisi sebagai berikut:

Vtri = abc1-cos2α-cos2β-cos2γ+2cosα cosβ cosγ

Hitung jumlah satuan (unit) yang berulang tiap sel satuan.